KK-EDEX spol.s r.o., ARTURA KRAUSE 2370, 530 02 PARDUBICE

Tel.: 466 303 484, Fax: 466 304 118

Křeslo pro kardiaky KBL-02 s plynovou pístnicí

Návod k montáži a použití:

Po vyjmutí kardiackého křesla z přepravního obalu odstraňte veškerý balící materiál, kterým je křeslo opatřeno.

Kardiacké křeslo se dodává ve zkompletovaném stavu a je tedy připraveno k použití.Umístěte

Jej v prostoru tak, aby za zádovým dílem zůstal volný prostor minimálně 1400 mm. Po usednutí do křesla lehce nadzvedněte páku nacházející se po straně sedáku ( stačí na jedné straně a je libovolné, zda na pravé či levé) a mírným tlakem do zádové části dosáhnete naklopení sedací části do zádní polohy. Područky odklopíte po stlačení zajišťovacího pera a

současném tlaku na područku vzhůru.Při sklápění se područky zajistí samočině.

Pokud páku nadzvednete dále ( více vychýlíte) a budete pokračovat v tlaku na zádovou část,pak se tato zádová část postupně sklápí vzad a zároveň  se vysouvá opěrka nohou.Uvolněním páky v jakékoliv poloze zádového dílu jej zajistíte v dosažené poloze.

Zpětný pohyb provedete opětovným nadzvednutím páky vedle sedací části a mírným tlakem obou nohou na opěrku nohou, a to až do výchozí polohy, kde se křeslo zajistí. Z této polohy se obtížně vstává a proto sedák umožňuje přechod do polohy, která Vám maximálně usnadní

vystoupení z křesla. Do této polohy se dostanete lehkým nadzvednutím páky v základní poloze a předkloněním. Při předklonění se sedací část naklopí vpřed a maximálně  Vám napomůže při vstávání.

Údržba:

Údržba kovových částí křesla se provádí běžnými tekutými čistícími prostředky. Je třeba vyloučit prostředky mechanické,čistící písky apod. Čalouněné části křesla je možné čistit prostředky určenými k ošetřování čalouněného nábytku.Odstraňování nečistot mechanickým způsobem ( ostrými předměty) není vhodné a může trvale poškodit povrchovou

úpravu křesla.