KK-EDEX spol.s r.o., ARTURA KRAUSE 2370, 530 02 PARDUBICE

Tel.: 466 303 484, Fax: 466 304 118

Vozík mechanický S 317

Návod na použití:

Vozík trochu nakloňte.Stlačte trubku sedačky u kola, které stojí ještě na zemi úplně dolů.

Nasaďte trubky područek do držáků na bočních rámech a zajistěte je aretačním kolíkem.

Sklopte stupačky dolů, nasaďte opěru lýtek a vozík je připraven k použití.

Složení vozíku

Zvedněte stupačky nahoru.Uchopte sedák uprostřed pravou i levou rukou a táhněte kožený sedák vozíku nahoru, až se vozík složí.

Podnožka

Je výškově nastavitelná po uvolnění páčky na vnitřní straně trubky podnožky. Odejmutí podnožky je možné po uvolnění aretační páčky,odklopením podnožky do boku a nadzvednutím.

Kola

Správně nahuštěná kola zajišťují lehký chod vozíku. Při příliš nízkém tlaku je chod vozíku těžký a dochází k většímu opotřebení pneumatik. Rozdílný tlak v pneumatikách znamená, že

vozík zatáčí.

Ošetřování a údržba:

Vozík udržujte v suchu a čistotě, chromované součásti lze ošetřovat běžnými přípravky pro

Čištění chromu, lakované díly čistěte běžnou autokosmetikou. Není dovoleno použít benzínu nebo jiných organických rozpouštědel. Potahy jsou snadno omyvatelné běžnými jemnými saponátovými prostředky, které je třeba po čištění dobře opláchnout čistou vodou a vysušit.

Nejméně dvakrát ročně je třeba namazat ložiska kol tukem.Na čepy šlapky a brzdy je třeba kápnout kapku oleje na jízdní kola.

V zimním období musí být údržba vozíku častější. Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách.Ventilky musí být opatřeny krytkami.