Návod na  obsluhu lehátka ELEVA s elektr.zdvihem

Podvozek vyšetřovacího lehátka muže být vybaven kolečky s centrální brzdou o třech

základních polohách. Centrální brzda se ovládá pomocí nášlapné páky umístěné z vnější

strany koleček v nožní části lehátka. Je-li nášlapná páka ve vodorovné poloze (poz. 0), jsou

všechna čtyři kolečka volně otočná a odbržděná. Sešlápnutím páky směrem dolu (poz. 1)

dojde k zabrždění všech čtyř koleček. Nadzvednutím páky zpět do vodorovné polohy dojde

k odbrždění všech koleček. Nadzvednutím páky nad vodorovnou polohu směrem vzhůru (poz.

2) dojde k aretaci předního kolečka v přímém směru jízdy. Aretaci kolečka zrušíte opětovným

návratem páky do vodorovné polohy (poz. 0).

Při jakémkoliv způsobu výškového stavení ložné plochy lehátka nesmí být v pracovním prostoru zvedacího mechanismu žádný cizí

předmět. Mohlo by dojít k jeho poškození či ublížení na zdraví. Dle dodaného typu vyšetřovacího lehátka postupujte jedním z následujících kroku  .

a) Elektrický zdvih ložné plochy:

Před započetím polohování se presvědčte, že je lehátko připojeno k přívodu elektrické energie. Pokud ano, stisknutím a držením tlačítka vzhůru (poz. 1), resp. tlačítka dolu (poz. 2), polohujete ložnou plochu lehátka. Obě krajní polohy ložné plochy jsou osazeny koncovými dorazy. V případe, že ložná plocha dosáhne své maximální nebo minimální polohy a obsluha nadále drží stisknuté tlačítko polohování, polohování automaticky ustane a ložná plocha se již dále nepohybuje.

Speciálním mechanickým klíčem, který je součástí dodávky, lze uzamknout / odemknout funkci

polohování ložné plochy elektrického ovladače. Zelená tečka nad zámkem ovladače (poz. 5)

současně se zámkem (poz. 6) ve svislé poloze signalizuje odemčenou funkci (poz. 3) výškového

polohování ložné plochy. Zasunutím klíce do zámku mezi ovládacími tlačítky a pootočením zámku ve směru hodinových ručiček do pozice 4 dojde k uzamčení funkce polohování ložné plochy. Dále se rozsvítí informativní oranžová LED dioda (poz. 5) signalizující uzamčení funkce polohování ložné plochy. Naopak odemčení se provádí zasunutím klíce do zámku a navrácením zámku do svislé polohy. Oranžová dioda zhasne a nad odemčeným zámkem je opět zobrazena zelená tečka, informující obsluhu o odemčené funkci polohování ložné plochy.

!!! Při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmí žádný cizí předmět zasahovat do pracovního prostoru zdvihu lehátka pod ložnou ani nad ložnou plochou . Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví.

Polohování zádového dílu ložné plochy se provádí pomocí samosvoru, který se ovládá červenou pákou (poz. 1) na levé nebo

pravé straně ložné plochy. Uchopte zádový díl (poz. 2) za okraj a zvednete jej od rámu lehátka do požadované polohy. Ve chvíli,

kdy uvolníte zádový díl, dojde k jeho automatickému zajištění pomocí samosvorného

mechanismu. V kterýkoliv okamžik (kromě maximální pozice zádového dílu) můžete

zádový díl uchopit a dál jej zvedat od rámu lehátka. Pro polohování zádového dílu dolu je

zapotřebí použít libovolné červené páky (poz. 1) po boku ložné plochy. Nejprve uchopte

jednou rukou zádový díl, následně druhou rukou zvednete červenou páku směrem vzhůru

(ve směru vyznačeném černou šipkou na ovládací páce) a držte ji. V tento okamžik se uvolní

samosvorný mechanismus a zádovému dílu nic nebrání v pohybu dolu do vodorovné pozice.

Proto jej držte rukou a tento pohyb kontrolujte. Napolohujte zádový díl do požadované

polohy směrem dolu a uvolněte červenou páku. Jejím uvolněním dojde k aretaci zádového

dílu v aktuální pozici.