| KK – EDEX spol.s r.o. IČO: 15051234 DIČ: CZ15051234 Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice tel.: 466 303 484, fax: 466 304 118, mob.tel.: 724 186 069 |  |  | Křeslo vyšetřovací gynekologické AB 50210 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyšetřovací gynekologické křeslo je určeno pro vyšetřování osob ve zdravotnických ordinacích. Svými technickými vlastnostmi je určeno pro použití v interiéru. Varování: Konstrukce křesla je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 2000 N (200 Kg). Technický popis: Vyšetřovací gynekologické křeslo je vyrobeno ze svařovaných ocelových trubek.Stojan je doplněn nožní stupačkou, kterou je možné vyklopit nahoru. Ložná plocha je trojdílná s polohovatelným zádovým dílem se zajištěním v šesti polohách pomocí hřebenu, střední sedačkou a sklopitelnou nožní částí. Matrace jsou 6 cm silné s povrchovou úpravou z koženky určené pro zdravotnické účely. Délka 1800 mm, šířka 650 mm, výška 900 mm Návod k montáži: Po vyjmutí křesla z přepravního obalu odstraňte veškerý balící materiál, kterým je křeslo opatřeno. Vyšetřovací křeslo je dodáváno ve zkompletovaném stavu. Před tím, než křeslo umístíte na zvolené místo, přesvědčte se, že umístěním křesla (např. ke stěně) neztratíte přístup k umísťování papírových rolí na trubkový odvíječ.Polohování zádového dílu směrem vzhůru z výchozí horizontální polohy se provádí nadzvednutím zádového dílu do požadované polohy. V opačném případě zvedněte zádový díl do maximální polohy (odjistí se aretace na hřebenu) a vraťte jej do výchozí horizontální polohy. Stůl je možno nastavit do speciální Trendelenburgovy pozice.Pod středním vykrojeným dílem je umístěna výměnná plastová nádoba.Střední díl je lehce demontovatelný, což usnadňuje čištění křesla. Zajištěním sklopitelné nožní části v horizontální poloze upravíte křeslo na lehátko. Křeslo lze doplnit o držáky nohou . Údržba: Všechny kovové části křesla lze čistit běžnými saponátovými a dezinfekčními prostředky rozpuštěnými ve vlahé vodě. Je třeba vyloučit prostředky mechanické, čistící písky apod. Jejich použití může trvale poškodit povrchovou úpravu lehátka. Koženkové části je možné čistit saponáty a dezinfekčními prostředky. |  |  |  |  |
| 1.5.2004 |  |  |  | 40001 |