KK-EDEX spol.s r.o., ARTURA KRAUSE 2370, 530 02 PARDUBICE

Tel.: 466 303 484, Fax: 466 304 118

Operační  stoly elektricky nastavitelné

k.č. AB 50011

Návod k použití:

Operační stůl je vybaven motorem značky LINAK s krytím IPX4. Tyto motory jsou velice spolehlivé, vyznačují se nízkou hlučností a nekladou žádné nároky na údržbu ani

po dlouhém ( i několikaletém) provozu.

Po zasunutí zástrčky přívodního kabelu do zástrčky síťové zásuvky 230V/50Hz je

operační stůl připraven k provozu.

Zdvih operačního stolu se provádí pomocí nožního pedálu ( popřípadě ruční ovladač) s označením:

šipka nahoru – zdvih stolu až do výše 105 cm

šipka dolu – spuštění stolu do základní polohy 75 cm

Výši zvednutí stolu v rozmezí od 75 cm do 105 cm si zvolíme přerušením stisku

příslušné  klapky na pedálu. Stůl se zaaretuje v nastavené výšce. Po dosažení krajních

poloh dojde k automatickému přerušení polohování a zaaretování v krajní poloze.Zádový

díl si plynule nastavíte zvedáním za hranu do Vámi požadované polohy.Pro vrácení zádového

dílu do základní polohy či při snížení požadované výše nastavení uvolněte jednou rukou páčku na straně zádového dílu a druhou rukou za hranu dílu.Tento spouštějte opatrně do požadované polohy.

Polohování ukončíte uvolněním páčky na straně zádového dílu.Maximální přípustná doba pro nepřetržitý chod motoru je 2 minuty, potom musí následovat alespoň 1 minutová

přestávka.

Způsob dodávky:

Stůl je dodávan smontovaný a připravený k užití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným spojovacím materiálem k upevnění na operační stůl.. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobci.

Čištění:

Před započetím vlastního čištění stolu jej nejdříve odpojte od přívodu elektrické energie. Po odpojení stolu se přesvědčíte, že jste odpojili správnou vidlici ze sítě tím, že na

ovladači stisknete kterékoliv tlačítko pro pohyb stolu směrem vzhůru. Pokud se stůl

směrem vzhůru nepohybuje, odpojili jste správnou vidlici a můžete začít lůžko čistit. Pokud

se stůl pohybuje , odpojili jste nesprávnou vidlici, proto je nutné odpojit vidlici stolu

a opět provést zkoušku správnosti odpojené vidlice jak je popsáno výše.

Kovové i polstrované části stolu lze čistit běžnými saponátovými přípravky rozpuštěnými ve vlažné vodě.Odstraňování prachu a jiných nečistot provádíme mechanickým způsobem. Naprosto nevhodné je používání ostrých či hrubých předmětů.

Stůl nevyžaduje žádnou speciální údržbu – čištění se provádí běžnými čistícími

a dezinfekčními přípravky, tyto však musí být v koncentracích určených výrobcem.

Při čištění nesmí být odstraněny žádné kryty ani nesmí být jinak zasahováno do konstrukce stolu. Operační stůl není určen pro centrální sterilizaci.Operační stůl nesmí být čištěn tlakovou vodou ani parou.Při mytí motoru je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k uvolnění konektorů.

Ovladač se smí čistit pouze vlhkým hadříkem, nesmí se ponořovat do kapalin ani přijít do přímého styku s tekoucí vodou a podobně.