Návod k použití pro toaletní křeslo AU 2

1)Účel použití:

Toaletní křeslo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá při základních hygienických potřebách každého uživatele.

2. Varování:

Čalouněné, plastové a pryžové části je třeba chránit před ohněm a ostrými předměty, které by je mohly poškodit. V případe poškození toaletní křeslo nepoužívejte a neprodleně kontaktujte výrobce. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru!

3. Technický popis a základní parametry:

Toaletní křeslo je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku.

Područky, sedací, zádová a horní krycí deska jsou čalouněny zdravotnickou

koženkou, nádoba pod sedací deskou je plastová. Nohy opatřeny kolečky o průměru 125 mm.

Dvě kolečka jsou opatřena brzdou. Plastová nádoba je lehce vyjímatelná , obě područky i podnožka jsou výklopné.

Hloubka 58 cm, šířka 61 cm, výška 60 cm, hmotnost 11 kg, nosnost 120 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Toaletní křeslo je dodáváno ve zkompletovaném stavu. Po odstranění všech částí obalu je křeslo připraveno k použití.  Po odložení horní krycí desky je křeslo připraveno k používání. Plastovou nádobu lze vyjmout za účelem vymytí po odklopení sedací desky.

5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme toaletní křeslo řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měla být vždy řádně očištěna plastová nádoba, sedací a opěrací deska s područkami. Křeslo čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisu výrobce ohledne dávkování desinfekčních prostředku, nebo nedostatečné či chybné péči o toaletní křeslo mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Toaletní křesla nejsou určeny do myček ani sterilizátoru!

6. Údržba:

Jedenkrát za rok je nezbytné zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby držící odklopné područky.

Pokud dojde při údržbě křesla k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

7. Servis:

Toaletní křeslo nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

výrobce.