KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro víceúčelové vozíky

k.č.7123 - 9300

Účel použití:

Víceúčelové vozíky  jsou určeny pro ústavní a nemocniční péči. Výrazně snižují námahu obsluhujícího personálu.Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru! Je zakázáno jakékoliv přepravování osob, a dále nákladů, které v součtu přesáhnou hmotnost 50 kg !!

Varování:

Žádné části stolků nesmějí být vystaveny nepřiměřenému mechanickému namáhání, přímému ohni, ostrým předmětům apod..

Technický popis a základní parametry:

Vozíky jsou vyrobeny z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. U všech typů lze na přání zákazníka vyrobit police v provedení nerez. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou bržděná. Vozíky obsahují jednu a více zásuvek doplněných o police. Zásuvky jsou opatřeny dorazovými magnety, které zabraňují samovolnému

vypadnutí zásuvky při přejíždění nerovností. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní desky jsou plechové.

Rozměry u všech stolků jsou totožné, a to následující: Šířka 700 mm a 900 mm, hloubka 500 mm, výška 960 mm, nosnost 50 kg.

Návod k montáži:

Po odstranění veškerého balícího materiálu je víceúčelový vozík připraven k použití. Pokud je vozík osazen zámky, sadu klíčů naleznete uvnitř uzavíratelné zásuvky.

Návod k použití:

Vozík zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabržděného kolečka.

U všech vozíků je zásuvka doplněna o plastovou vložku. Pokud je zapotřebí vyjmout plastovou vložku zásuvky, vysuňte nejprve zásuvku do maximální polohy vysunutí, vyjměte z ní všechny uskladněné předměty a tlakem ze spodní strany zásuvky směrem vzhůru vysuňte plastovou vložku zásuvky. Při vkládání plastové vložky postupujte obdobným způsobem. Maximálně

vysuňte zásuvku a vložte do ní plastovou vložku tak, aby dělící prolis byl umístěn podélně ve směru zasouvání resp. vysouvání zásuvky. Vložka musí být vložena bez použití jakéhokoliv násilí, kterým by mohla být znehodnocena. Pokud klade vložka při vkládání odpor, pootočte ji o 180° a pokus o vložení zopakujte. Pozor! Plastová vložka není čtvercového tvaru, proto záleží na její směrové orientaci!

V případě potřeby úplného vyjmutí zásuvky z vozíku nejprve maximálně vysuňte zásuvku a následně ji za úchyt v jejím čele nadzvedněte směrem vzhůru. Dojde k odjištění zásuvky z vodících kolejnic a jde vyjmout z vozíku. Při vkládání postupujte obdobně. Nasuňte zásuvku do patřičných kolejnic, přizvedněte ji za úchyt v jejím čele a zasuňte ji na doraz.

Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme víceúčelový vozík řádně vyčistit. Vozíky čistěte běžnými tekutými saponátovými a

dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem.

Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o víceúčelový vozík mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Víceúčelové vozíky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

Údržba:

Vlivem dezinfekce a čistění může docházet k zanášení styčných ploch některých částí víceúčelového stolku. Proto je nezbytné

nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě ošetřit silikonovým olejem styčné plochy pojezdových kolejnic zásuvky. Dále

je třeba zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby koleček.

Pokud dojde při údržbě víceúčelového vozíku k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis:

Víceúčelový vozík nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka:

Na víceúčelové vozíky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní

nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě

písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává

výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní

hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných

vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,

chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku

po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto

činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování

odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!