KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro ošetřovací a vyšetřovací lehátka

hydraulicky nastavitelná

Úvod

Lehátka jsou  určena pro ošetření,vyšetření a  převoz pacientů. Ložná plocha je dvoudílná, popřípadě trojdílná s možností výškového stavění pomocí hydraulického pístu. Díky robustní konstrukci si  lehátko zachovává i při maximálním zdvihu ložné plochy velmi

dobrou stabilitu.

Lehátko nepoužívejte ani s ním jinak nemanipulujte dokud se podrobně neseznámíte s celým návodem k použití!

Veškeré úkony a obsluha lehátka musí být prováděny v souladu s návodem k užití. Jakékoliv jiné úkony, které jsou v rozporu s návodem k užití nebo účelem použití lehátka jsou prováděny na vlastní nebezpečí a výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody či ublížení na zdraví. Proto je nezbytné, aby po celou dobu životnosti lehátka byl návod k užití dostupný obsluze.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v obsahu tohoto návodu k použití související s technickými parametry a úpravami transportního lehátka. Proto mohou některé části tohoto návodu vykazovat odchylky od dodaného produktu.

Lehátko smí používat a obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem!

Způsob dodávky

Lehátko je dodáváno smontované a připravené k použití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným spojovacím materiálem k upevnění na lehátko. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobci.

Při obsluze  lehátka je třeba dbát na to, aby byla vždy zabržděna všechna kolečka. Kolečka jsou určena k použití v interiéru i exteriéru pro pojezd po čistých zpevněných komunikacích. Při jízdě po drsném, znečistěném a nezpevněném povrchu může dojít k poškození koleček, převrácení lehátka a v neposlední řadě i ublížení na zdraví převáženého pacienta či obsluhy.

Bezpečnostní pokyny

• před vlastním použitím transportního lehátka je nezbytné se seznámit s návodem k použití a obsluhu provádět výhradně v souladu s ním

• lehátko smí obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem

• lehátko nesmí být používáno pokud byly zjištěny závady, které by mohly poškodit pacienta, obsluhující personál,

vlastní lehátko či předměty v blízkosti lehátka

• lehátko smí být používáno v interiéru i exteriéru (v exteriéru pouze na zpevněných komunikacích)

• lehátko nesmí být přetěžováno

• kolečka lehátka musí být kromě jízdy neustále zabržděna (u nezabržděného lehátka hrozí při sedání, ulehání, vstávání nebo při opření nebezpečí úrazu a poškození okolních předmětů)

• lehátko je výhradně určeno pro transport jednoho pacienta

• při polohování zádového dílu ložné plochy nesmí být v prostoru mezi rámem ložné plochy a zádovým dílem žádné předměty či části lidského těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby

• při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmějí zasahovat do prostoru pod ložnou plochou žádné předměty či části lidského těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby

• nebezpečí úrazu pacienta, obsluhy, třetí osoby nebo okolního zařízení může vzniknout především:

• nedovoleným používání

• neopatrným postupem při výškovém stavění transportního lehátka

• neopatrným postupem při polohování zádového dílu transportního lehátka

• převozem transportního lehátka po nezpevněných terénech, pro které není určeno

• údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou

Podmínky použití

Lehátko smí být používáno v interiéru i exteriéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od -30°C do 80°C.

Technické parametry

Vnější rozměry  lehátka 67 x 200 cm

Zdvih ložné plochy  lehátka 40 cm

Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí samosvoru 0 – 72°

Délka zádového dílu u dělené ložné plochy 65 cm

Délka nožního dílu u dělené ložné plochy 135 cm

Hmotnost  lehátka 80 kg

Maximální zatížení  lehátka 150 kg

Kolečka o průměru 125 mm s brzdami

Instalace a uvedení  lehátka do provozu

1. Odstraňte veškerý obalový materiál z lehátka a ekologicky jej zlikvidujte

2. Dle dodacího listu ověřte úplnost dodávky a její stav. Případné nedostatky zaznamenejte do dodacího listu nebo předejte písemnou formou výrobci nebo prodejci.

3. Důkladně prostudujte návod k použití

4. Je-li součástí dodávky lehátka i příslušenství, nainstalujte jej dle návodu k použití.

5. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí lehátka

- Kolečka včetně centrální brzdy

- Výškové stavění ložné plochy lehátka

- Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí samosvoru

- Dle dodaného příslušenství prověřte jeho správnou funkčnost

6. Pečlivě uschovejte návod k použití

Obsluha lehátka

Podvozek  lehátka je vybaven kolečky s centrální brzdou o třech základních

polohách. Centrální brzda se ovládá pomocí nášlapné páky umístěné mezi kolečky v nožní

části lehátka. Je-li nášlapná páka ve vodorovné poloze , jsou všechna čtyři kolečka

volně otočná a odbržděna. Sešlápnutím páky směrem dolů  dojde k zabrždění všech

čtyř koleček. Nadzvednutím páky zpět do vodorovné polohy dojde k odbrždění všech

koleček. Nadzvednutím pedálu nad vodorovnou polohu směrem vzhůru  dojde

k aretaci předního kolečka v přímém směru jízdy. Aretaci kolečka zrušíte opětovným

návratem páky do vodorovné polohy.U koleček s brzdami zabrzdíme sešlápnutím páčky na kolečku. Odbrždění nastane uvolněním páčky.

Zdvih ložné plochy lehátka je realizován pomocí nášlapné páky hydraulického pístu umístěné ve středu podvozku v nožní částí lehátka. Každým sešlápnutím páky směrem k zemi dojde k zdvihu ložné plochy. Následně je třeba páku uvolnit do výchozí pozice a opět sešlápnout. Dosažená výška ložné plochy je přímo úměrná počtu sešlápnutí ovládací páky. Ve chvíli kdy ovládací páka přestane reagovat na sešlápnutí je ložná plocha ve své maximální výšce. Naopak spouštění ložné plochy se provádí nadzvednutím ovládací páky z výchozí pozice směrem vzhůru a jejím současným držením v této pozici. Ložná plocha započne samovolně sjíždět směrem k zemi. Ve chvíli dosažení požadované pozice uvolněte ovládací páku do výchozí pozice a samovolný pohyb ložné plochy směrem k zemi ustane. Obdobně tomu tak je i při dosažení minimální výšky ložné plochy.

!!! Při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmí žádný cizí předmět zasahovat do pracovního prostoru zdvihu lehátka pod ložnou plochou. Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo ublížení na zdraví.

Polohování zádového dílu ložné plochy je realizováno pomocí samosvoru, který se ovládá  na

libovolné straně ložné plochy. Uchopte zádový díl za okraj a odklopte jej od rámu lehátka do požadované polohy. Ve chvíli kdy uvolníte zádový díl dojde k jeho zajištění pomocí samosvorného mechanismu. V kterýkoliv okamžik můžete zádový díl uchopit a dál

jej polohovat směrem vzhůru od rámu lehátka. Pro polohování zádového dílu směrem k zemi

je zapotřebí použít  páky po boku ložné plochy. Nejprve uchopte jednou rukou zádový díl, následně druhou rukou zvedněte  páku směrem vzhůru a držte jí. V tento okamžik se uvolní samosvorný mechanismus a zádový díl má tendenci samovolně padnout do výchozí vodorovné pozice. Proto jej držíte rukou, abyste tomuto samovolnému pádu zabránili. Napolohujte zádový díl do požadované polohy směrem dolů a uvolněte  páku. Jejím uvolněním dojde k aretaci zádového dílu v aktuální pozici.

!!!

Zábrany lehátka jsou vybaveny skládacím mechanismem, který umožňuje zábranu složit vedle ložné plochy lehátka. Vlastní skládání zábran se provádí následovně. Uchopte vztyčenou zábranu jednou rukou a druhou stiskněte odjišťovací kolík . Zábranu složte podél lůžka .

Vztyčení zábrany se provádí opačným postupem. Uchopte zábranu a opačným

směrem než při skládání ji zvedněte do maximální pozice. Při jetím

dosažení se zábrana automaticky samočinně zajistí.

!!! Při manipulaci se zábranami dávejte pozor, aby se mezi jednotlivými příčkami zábrany nevyskytl žádný předmět či část lidského těla. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo ublížení na zdraví!!!

Lehátko může být vybaveno držákem infúzního stojanu, který je umístěn v hlavové části lehátka pod ložnou plochou. Při dodání je infúzní držák plně zasunut a zajištěn pod zádovým dílem ložné plochy. Před umístěním infúzního stojanu je nezbytné infúzní držák vysunout a zajistit v pracovní poloze.

Vyšroubujte pod zádovým dílem ložné plochy matici s plastovou hlavou  a vysuňte ji směrem dolů z infúzního držáku. Následně uchopte infúzní držák a vysuňte jej o cca 3 cm z rámu

lehátka ve směru . Nyní opět uchopte šroub s plastovou hlavou, zasuňte jej do otvoru

ze kterého jste jej po povolení vyjmuli. Současným vytahováním infúzního držáku z rámu lehátka a tlačením šroubu s plastovou hlavou vzhůru nalezněte otvor v infúzním stojanu a šroub a  šroubujte a důkladně utáhněte. V tuto chvíli je infúzní držák připraven v pracovní poloze k umístění infuzního stojanu. Postup pro zasunutí infúzního držáku pod ložnou plochu lehátka je analogický.

!!!

Držák infúzního stojanu držte při jeho zasouvání vždy za jeho trubkové zakončení! Při jiném uchycení držáku a současném zasouvání by mohlo dojít k poranění obsluhy (skřípnutí) mezi styčnou plochou držáku a rámem lehátka!!!

Čištění

Před prvním užitím doporučujeme transportní lehátko řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měla být vždy řádně očištěna celá ložná plocha lehátka a ovládací páky samosvorného mechanismu. Lehátko čistěte běžnými tekutými saponátovými a

dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o transportní lehátko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Transportní lehátko není určeno do myček ani sterilizátorů!

Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

• Lehátko očistěte a důkladně vysušte

• Demontujte veškeré příslušenství

• Lehátko a příslušenství opatřete vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k poškození plastů a jednotlivých povrchových úprav

• Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4 tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od -30°C do 80°C

Údržba

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout, šrouby držící kolečka podvozku.

Servis

Lehátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy. Pokud dojde při údržbě vozíku k zjištění neodstranitelného nedostatku nebo závady, nesmí být transportní lehátko nadále užíváno. V takovém případě kontaktujte prodejce či výrobce.

Záruka

Na  lehátko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, nebo autorizované servisní středisko na základě

písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou . Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, pryžové, textilní a elektronické součásti. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!