KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro servírovací stolky

Účel použití:

Servírovací stolek k lůžku je určen pro odkládání a podávání potravin. Dále lze stolek použít pro jednoduché ruční práce, čtení apod. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru!

Varování:

Stolek není určen pro odkládání a převážení břemen. Konstrukce servírovacího stolku k lůžku je navržena na rovnoměrné maximální zatížení 10 kg.

Technický popis a základní parametry:

Stolek je vyroben z ocelových profilů s povrchem z práškového laku nebo zinkovaným. Jídelní desky jsou vyrobeny z lamina a ohraněny plastovými hranami ABS. Spodní rám je osazen vpředu dvěma pevně aretovanými a vzadu dvěma otočnými kolečky s brzdami. K podvozku je připevněna vnější noha, v které se pohybuje vnitřní noha držáku jídelní desky.

Návod k montáži:

Vyjměte stolek z přepravního obalu a odstraňte z něj veškerý balící materiál, kterým je opatřen. Servírovací stolky jsou dodávány ve smontovaném stavu a jsou tedy připraveny k použití.

Návod k použití:

Stolek zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky

každého zabržděného kolečka.

Jídelní deska je výškově stavitelná. Stavění se provádí povolením plastové růžice v horní části nohy jídelního stolku a vysunutím resp. zasunutím jídelní desky do/z podvozku. Po dosažení požadované polohy řádně utáhněte plastovou růžici. V případě nedostatečného dotažení by mohlo dojít k nežádoucímu pohybu jídelní desky a

poranění uživatele či obsluhy!!! Jídelní deska je opatřena náklonným mechanismem se třemi aretovanými polohami. Náklonný mechanismus se ovládá pomocí odjišťovacího kolíku umístěného mezi odkládací a jídelní deskou. Stisknutím a držením tohoto kolíku dojde k uvolnění aretačního mechanismu jídelní desky a lze s ní otáčet kolem osy uchycení v kladném i záporném směru.Pootočte jídelní desku v požadovaném směru o 5-10° a uvolněte stisknutý odjišťovaní kolík. Dále pootáčejte v požadovaném směru s jídelní deskou až do chvíle, kdy dojde k aretaci jídelní desky v jedné z krajních poloh. Desku navrátíte do původní polohy opětovným stisknutím a držením odjišťovacího kolíku společně s pootočením jídelní desky o 5-10° ve směru blížícím se

vodorovné poloze. Následně uvolněte odjišťovací kolík a pokračujte s pohybem jídelní desky k vodorovné poloze. V okamžiku

dosažení vodorovné polohy jídelní desky dojde k aretaci v této poloze.

Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme servírovací stolek řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měla být vždy řádně očištěna jídelní deska . Stolky čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem.

Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o servírovací stolek mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Servírovací stolky nejsou určeny do myček a sterilizátorů!

Údržba:

Vlivem dezinfekce a čistění může docházet k zanášení styčných ploch některých částí servírovacího stolku. Proto je nezbytné nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě ošetřit silikonovým olejem styčnou plochu vnitřní a vnější nohy mechanismu výškového stavění jídelní desky. Dále je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby koleček.

Pokud dojde při údržbě servírovacího stolku k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis:

Servírovací stolek nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.Bezpečnostně technická kontrola servírovacích stolků musí být ve vybraných zařízeních prováděna v periodě maximálně 2 let.

Záruka:

Na servírovací stolky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,

chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové a pryžové části. Pro likvidaci

výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na

tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!